| Moore260 Beam_II -1.02 | 20CH Mode1 | 16CH Mode2 | DMX Value | Function |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Color | 1 | 1 | 0---4 5---8 9---12 13---17 18---21 22---55 26---29 30--- 34 35--- 38 39---42 43---46 47---51 52---55 56---59 60---63 64---68 69---72 73---76 77---81 82---85 86---89 90---93 94---98 99---102 103---106 107---110 111—115 116---119 120---123 124--- 127 128---255 | WHITE WHITE + RED RED RED + ORANGE ORANGE ORANGE + AQUAMARI AQUAMARINE AQUAMARINE + GREEN GREEN GREEN + LIGHT GREEN LIGHT GREEN LIGHT GREEN + LAVEN LAVENDER LAVENDER + PINK PINK PINK + YELLOW YELLOW YELLOW + MAGENTA MAGENTA MAGENTA + CYAN CYAN CYAN + CTO 260 CTO 260 CTO 260 + CTO 190 CTO 190 CTO 190 + CTB 8000 CTB 8000 CTB 8000 + BLUE BLUE BLUE + WHITE CW SlowRotation---->Fast Rotation |
| Strobe | 2 | 2 | 0---3 4---103 104---107 108---207 208---212 213---225 226---238 239---251 252---255 | Closed Slow Strobe--->Fast Strobe Open SlowPulsation--->Fast Pulsation Open Random Slow Strobe Random Medium Strobe Random Fast Strobe Open |
| Dimmer | 3 | 3 | 0---255 | Darkness----->Bright |
| Gobo1 | 4 | 4 | 0---3 4---7 8---11 12---15 16---19 20---23 24---27 28---31 32---35 36---39 40---43 44---47 48---51 52--- 55 56---59 60---63 64---67 68---71 72---113 114---117 118---159 160---166 167---172 173---179 180---185 186--- 191 192---198 199---204 205---211 212---217 218---223 224---230 231---236 237---243 244---249 250---255 | WHITE GOBO 1 GOBO 2 GOBO 3 GOBO 4 GOBO 5 GOBO 6 GOBO 7 GOBO 8 GOBO 9 GOBO 10 GOBO 11 GOBO 12 GOBO 13 GOBO 14 GOBO 15 GOBO 16 GOBO 17 CW FastRotation------>SlowRotation WHITE CCW SlowRotation------>FastRotation GOBO2 Shake Slow---->Fast GOBO3 Shake Slow---->Fast GOBO4 Shake Slow---->Fast GOBO 5 Shake Slow---->Fast GOBO6 Shake Slow---->Fast GOBO7 Shake Slow---->Fast GOBO8 Shake Slow---->Fast GOBO9 Shake Slow---->Fast GOBO10 Shake Slow---->Fast GOBO11 Shake Slow---->Fast GOBO12 Shake Slow---->Fast GOBO13 Shake Slow---->Fast GOBO14 Shake Slow---->Fast GOBO15 Shake Slow---->Fast GOBO16 Shake Slow---->Fast |
| Prism | 5 | 5 | 0---127 128--255 | EXCLUDED INSERTED |
| Prism Rotation | 6 | 6 | 0---127 128---191 192---255 | Position 0°---->360° CW SlowRotation------> FastRotation CCW SlowRotation------> FastRotation |
| Zoom* | 7 | 7 | 0---255 |  |
| Forst | 8 | 8 | 0---255 |  |
| Focus* | 9 | 9 | 0---255 |  |
| Pan(X) | 10 | 10 | 0---255 |  |
| Pan(X) Fine | 11 | 11 | 0---255 |  |
| Tilt(Y) | 12 | 12 | 0---255 |  |
| Tilt(Y) Fine | 13 | 13 | 0---255 |  |
| *NULL | 14 | 14 | 0---255 | Undefined |
| Control | 15 | 15 | 0---39 40---79 80---100 101---127 128---255 | Undefined HALF POWER FULL POWER Undefined Reset ALL |
| Lamp | 16 | 16 | 0---25 26---100 101---255 | Undefined LAMP OFF LAMP ON |
| P/T Speed | 17 |  | 0---128 129---170 171---211 212---255 | Fastest------->Slowest Slow Speed ( 1/3 MaxSpeed) Medium Speed ( 1/2 MaxSpeed) Fast Speed (Fastest Speed) |
| *NULL | 18 |  | 0---255 | Undefined |
| *NULL | 19 |  | 0---255 | Undefined |
| *NULL | 20 |  | 0---255 | Undefined |

NOTE: *NULL：表示该通道无作用。

*此次版本通道表与一代完全兼容，唯一不同点是18,19,20通道的时间通道功能已经    去掉，但是通道保留。