| SEER2000/3000SPOT | 31CH Mode1 | 25CH Mode2 | DMX Value | FUNCTION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimmer | 1 | 1 | 0---255 | Brightness--->Darkness |
| Dimmer Fine | 2 |  | 0---255 |  |
| Strobe | 3 | 2 | 0---3 4---103 104---107 108---207 208---212 213---225 226---238 239---251 252---255 | Closed Slow Strobe--->Fast Strobe Open SlowPuls---->Fast Puls Open Random Slow Strobe Random Medium Strobe Random Fast Strobe Open |
| Color | 4 | 3 | 0---7 8---14 15----21 22---29 30---36 37---44 45---51 52---59 60---6 67---74 75---81 82---89 90---96 97---104 105---111 112---119 120---126 127---127 128---191 192---255 | White White + Color1 Color1 Color1 + Color2 Color2 Color2 + Color3 Color3 Color3 + Color4 Color4 Color4 + Color5 Color5 Color5 + Color6 Color6 Color6 + Color7 Color7 Color7 + Color8 Color8 Color8 + Color9 CW Rotationg Slow---Fast CCW Rotationg Fast---Slow |
| Cyan | 5 | 4 | 0---255 | EXCLUDED---->INSERTED |
| Magenta | 6 | 5 | 0---255 | EXCLUDED---->INSERTED |
| Yellow | 7 | 6 | 0---255 | EXCLUDED---->INSERTED |
| CTC | 8 | 7 | 0---255 | EXCLUDED---->INSERTED |
| Macro Color | 9 |  | 0---255 |  |
| IRIS | 10 | 8 | 0---128 129---131 132---171 172---211 212---251 252---255 | MAX---MIN Close Slow Puls----Fast Puls Slow Puls Fast Close-----Fast Puls Fast Close Slow Puls Fast Open-----Fast Puls Fast Open Open |
| Gobo1 Select | 11 | 9 | 0---10 11---20 21---30 31---40 41---50 51---60 61---70 71---80 81---100 101---120 121---140 141---160 161---180 181---200 201---220 221---237 238---255 | White Gobo1 Gobo2 Gobo3 Gobo4 Gobo5 Gobo6 Gobo7 Gobo1 Shake Slow----Fast Gobo2 Shake Slow----Fast Gobo3 Shake Slow----Fast Gobo4 Shake Slow----Fast Gobo5 Shake Slow----Fast Gobo6 Shake Slow----Fast Gobo7 Shake Slow----Fast CW Rotation Slow---Fast CCW Rotation Fast---Slow |
| Gobo1 Index Rotation | 12 | 10 | 0---127 128---191 192---255 | 0°----360°(FINE IN 13CH) CW Rotating Slow---Fast CCW Rotation Fast---Slow |
| Gobo1 Index Rotation FINE | 13 |  | 0---255 |  |
| Gobo2 Select | 14 | 11 | 0---10 11---20 21---30 31---40 41---50 51---60 61---70 71---80 81---100 101---120 121---140 141---160 161---180 181---200 201---220 221---237 238---255 | White Gobo1 Gobo2 Gobo3 Gobo4 Gobo5 Gobo6 Gobo7 Gobo1 Shake Slow----Fast Gobo2 Shake Slow----Fast Gobo3 Shake Slow----Fast Gobo4 Shake Slow----Fast Gobo5 Shake Slow----Fast Gobo6 Shake Slow----Fast Gobo7 Shake Slow----Fast CW Rotation Slow---Fast CCW Rotation Fast---Slow |
| Gobo2 Index Rotation | 15 | 12 | 0---127 128---191 192---255 | 0°----360°(FINE IN 16CH) CW Rotating Slow---Fast CCW Rotation Fast---Slow |
| Gobo2 Index Rotation FINE | 16 |  | 0---255 |  |
| Fixed Gobo Animation | 17 | 13 | 0---5 6--21 22---27 28---33 34---39 40---45 46---51 52---57 58---63 64---69 70---85 86---101 102--- 117 118---133 134---149 150---165 166--- 181 182--- 197 198--- 225 226---255 | White Animation Shake Slow--->Fast Gobo1 Gobo2 Gobo3 Gobo4 Gobo5 Gobo6 Gobo7 Gobo8 Gobo1Shake Slow--->-Fast Gobo2 Shake Slow--->-Fast Gobo3 Shake Slow---->Fast Gobo4 Shake Slow---->Fast Gobo5Shake Slow---->Fast Gobo6 Shake Slow---->Fast Gobo7 Shake Slow---->Fast Gobo8 Shake Slow---->Fast CW Rotation Slow--->Fast CCW Rotation Fast--->Slow |
| Prism | 18 | 14 | 0---127 128---255 | EXCLUDED INSERTED |
| PrismRotation | 19 | 15 | 0---127 128---190 191---194 195---255 | Position 0°-->360° CW Rotation Fast---> Slow STOP CCW Rotation Slow--->Fast |
| Forst | 20 | 16 | 0---255 | EXCLUDED------INSERTED |
| Focus | 21 | 17 | 0---255 |  |
| Focus FINE | 22 |  | 0---255 |  |
| Zoom | 23 | 18 | 0---255 |  |
| Zoom FINE | 24 |  | 0---255 |  |
| PAN(X) | 25 | 19 | 0---255 |  |
| PAN(X) FINE | 26 | 20 | 0---255 |  |
| TILTE(Y) | 27 | 21 | 0---255 |  |
| TILTE(Y) FINE | 28 | 22 | 0---255 |  |
| P/T SPEED | 29 | 23 | 0---128 129---170 171---211 212---255 | Fastest------->Slowest SlowSpeed (1/3 MaxSpeed) MediumSpeed (1/2 MaxSped) Fast Speed (Fastest Speed) |
| Lamp Control | 30 | 24 | 0---32 33---64 65---96 97---128 129---160 161---193 194---225 226---255 | Undefined LAMP OFF( > 3s) Undefined LAMP ON( > 3s) Undefined LOW POWER( > 3s) Undefined FULL POWER( > 3s) |
| Control | 31 | 25 | 0---127 128---153 154---179 180---205 206---231 232---255 | Undefined Undefined Undefined Undefined Undefined Reset ALL( > 3s) |

*NOTE:关闭灯泡后，请勿立即又打开灯泡，请等待大于2分钟之后再点灯泡。如果无法点亮灯泡，试试给灯泡一次“关灯泡”信号，然后再去点灯泡。