| 200W冷暖白聚光灯 | 14CH Mode1 | DMX Value | Function |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimmer | 1 | 0---255 | Darkness----->Bright |
| Dimmer FINE | 2 | 0---255 |  |
| Strobe | 3 | 0---7 8---63 64---71 72---127 128---133 134---189 190--195 196--250 251--255 | Undefined Fast Strobe----->SlowStrobe Undefined Fast Puslation Slow Close--->Fast Puslation Fast Close Undefined Slow Puslation Fast Close--->Fast Puslation Fast Close Undefined Random Strobe Undefined |
| Warm White | 4 |  |  |
| Warm White FINE | 5 |  |  |
| White | 6 |  |  |
| White FINE | 7 |  |  |
| Focus | 8 |  |  |
| Pan(X) | 9 | 0---255 |  |
| Pan(X) Fine | 10 | 0---255 |  |
| Tilt(Y) | 11 | 0---255 |  |
| Tilt(Y) Fine | 12 | 0---255 |  |
| P/T Speed | 13 | 0---128 129---170 171---211 212---255 | Fastest------->Slowest SlowSpeed (1/3 MaxSpeed) MediumSpeed (1/2 MaxSpeed) Fast Speed (Fastest Speed) |
| Control | 14 | 0---127 128---153 154---179 180---205 206---231 232---255 | Undefined Undefined Undefined Undefined Undefined Reset ALL( > 4s) |